Bathymetric From SfM Documentation

- Instalasi MATLAB Runtime for R2019b dari MathWorks website: https://www.mathworks.com/products/compiler/mcr/index.html

- Jalankan program Bathymetric_From_SfM

- Tunggu sampai program terbuka

- Tampilan awal software bathymetric from SfM

Keterangan Toolbar :

- Import	: Untuk memasukan point cloud yang belum terkoreksi

- Export	: Untuk mengeluarkan point cloud yang sudah terkoreksi

- QC		: Opsional untuk membandingkan data hasil koreksi dengan data lapangan

- About	: Informasi tambahan tentang pengembang software

- Langkah pertama pilih menu Import  Import Point Cloud

- Setelah muncul kotak dialog Input SFM Point Cloud pilih data point cloud dalam format .las

- Tunggu sampai import point selesai, maka processing panel akan muncul

- Ada beberapa parameter yang harus dimasukan salah satunya water level. Untuk menentukan water level menggunakan bantuan perangkat lunak GIS/Point Cloud dengan mencari elevasi antara pertemuan muka air dengan darat

- Selanjutnya untuk parameter indeks refraksi nilai defaultnya 1,33. Namun jika terdapat data oceanografi fisis di lokasi survei bisa masukan parameter salinitas , suhu dan panjang gelombang dari cahaya tampak.

- Tentukan Metode Koreksi, untuk sidelap dan overlap lebih dari 70% dapat memilih metode Small Angle

- Jalankan proses dan tunggu hasil keluar

- Export hasil dan buka hasil di perangkat lunak GIS